# Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

MORiW: 23.230.2300.10.2018

# Przedmiotem zamówienia w trybie zapytania ofertowego jest „Remont pomieszczenia przebieralni przy basenach odkrytych  dla Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu”

# Prace polegają na między innymi na:

  - rozebraniu otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich;

  - rozebraniu posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych;

  - odbiciu tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m 2;

  - przecieraniu istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach;

  - uzupełnieniu ścian lub zamurowaniu otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

  - wykonaniu nowych ścianek z bloczków betonowych jednokomórkowych;

  - wykonaniu ścianek działowych z płytek piano lub gazobetonowych;

  - wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej;

  - ułożenie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm;

  - wykonanie odwodnieni liniowych i wpustów podłogowych;

  - wyłożenie warstwy polimero-cementowej gr. 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzy sztucznych;

  - wyłożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową w raz ze zgrzewaniem;

  - ułożenie listew przyściennych;

  - montażu ościeżnic drzwiowych stalowych dwukrotnie malowanych;

  - licowaniu ścian płytkami terakotowymi;

  - nałożeniu gładzi gipsowej na sufitach;

  - dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania;

  - montażu nowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniach;

  - montażu kranów ze złączką w pomieszczeniach przebieralni;

  - przebudowie instalacji w pomieszczeniu WC ratowników wraz z montażem nowego WC oraz prysznica z parawanem i bateriami;

  - montażu drzwi zewnętrznych z naświetleniem o powierzchni ponad 1,5 m2 ;

  - montażu drzwi wewnętrznych;

  - montażu przepierzeń w pomieszczeniach przebieralni;

  - wywozie i utylizacji gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i rozładowaniu.

Szczegółowe informacje określone zostały w przedmiarze robót.

# W celu opracowania oferty niezbędna jest wizja lokalna na obiekcie – wszelkich informacji udzieli Pan Maciej Signerski, tel. 56 46 256 54.