MORiW:23.230.2300.21.2018							Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu sąsiadującego z Centrum Kultury Teatr ( ul. Staszica 5-7) w Grudziądzu.

Prace polegają na:

- wydzieleniu miejsca dla kibiców pod muralem (montaż 4 szt. ławek parkowych,  1 szt. kosza na odpadki, oddzielenie od parkingu żywopłotem liściastym 20mb w obrzeżu typu Ekobord  o dł. ok. 46 m, wyściółkowanie korą sosnową),

- renowacji trawnika o powierzchni ok. 100 m2 (podwórko Staszica 5),

- założeniu nowego trawnika o pow. ok. 920 m2 ( zerwanie istniejącej darni, usunięcie starej nawierzchni betonowej ok. 130 m2 , dowiezienie czarnoziemu, wysianie),

- demontażu i utylizacji chodnika ok. 140 m2 (pozapadany, popękany), ponowne ułożenie chodnika z nowych płyt betonowych, szarych ok. 70 m2  w obrzeżu betonowym,

- rewitalizacji miejsca wypoczynku dla mieszkańców – ogród (cięcia sanitarne i korekcyjne istniejących 11 drzew, usunięcie obumarłej brzozy obw. 65 cm, założenie żywopłotu liściastego wydzielającego ogród od pozostałej części podwórka i rowu ok. 50 mb w obrzeżu typu Ekobord o dł. ok. 100 mb, wyściółkowanie korą sosnową ok. 25 m2 , wykonanie klombu o pow. ok.         20 m2 na środku ogrodu, 20 szt. krzewów liściastych, iglastych i wyściółkowanie korą sosnową na agrowłókninie ok. 20 m2 , montaż 2 szt. ławek parkowych, montaż 1 szt. kosza na odpadki, demontaż istniejącego ogrodzenia),

- budowie wybiegu dla psów o powierzchni ok. 165 m2  (wykonanie nowego ogrodzenia frontowego 12 mb z furtką, uzupełnienie 2 szt. ramek w ogrodzeniu bocznym, montaż tablicy informacyjnej i 1 szt. kosza na odchody),

- budowie mini placu zabaw dla najmłodszych  oraz strefy fitness o powierzchni ok. 425  m2 (zebranie oraz wywóz warstwy humusu, nawiezienie warstwy piasku zgodnego z Polską Normą, montaż urządzeń zabawowych takich jak huśtawka ważka – szt. 1, huśtawka podwójna - szt. 1, karuzela czteroramienna – szt. 1, bujak na sprężynie – szt. 2,  urządzenie typu drążek podwójny – szt. 1,  urządzenie typu prasa nożna ( motyl+ słup nośny) – szt. 1, urządzenie typu surfer/narciarz – szt. 1, ławka – szt. 1, tablica informacyjna – szt. 1),

UWAGA!

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i zamontował wymienione urządzenia zabawowe  oraz elementy siłowni plenerowej w miejscach określonych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca musi określić strefę bezpieczeństwa dla wymienionych urządzeń.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał dokładnych pomiarów terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń zabawowych oraz elementów siłowni plenerowej.

Urządzenia zabawowe oraz elementy siłowni plenerowej   muszą posiadać atesty zgodne z Polską Normą.

Urządzenia zabawowe oraz elementy siłowni plenerowej muszą posiadać tabliczki znamionowe.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wystąpił do Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ze zgłoszeniem zamiaru wykonania prac niewymagających pozwolenia na budowę ( wraz z wymaganymi załącznikami) niezbędnym do realizacji zamówienia.

Wszystkie urządzenia zabawowe oraz elementy siłowni plenerowej winny być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

W celu sporządzenia oferty niezbędna jest wizja lokalna.