# Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

MORiW: 23.230.2300.14.2018

# Przedmiotem zamówienia w trybie zapytania ofertowego jest „Remont pomieszczenia toalety publicznej wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu – Etap I”

# Prace polegają na między innymi na:

  - rozebraniu otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich;

  - rozebraniu posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych;

  - odbiciu tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m 2;

  - wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe;

  - wykonaniu warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatartych na gładko;

  - wykonaniu odwodnień liniowych i wpustów podłogowych w pomieszczeniach wraz z przyłączeniem;

  - wykonaniu posadzki jedno i dwubarwnej z płytek ceramicznych podłogowych                     ( terakotowych) naklejanych 50 x 50 cm;

  - montażu ościeżnic drzwiowych stalowych, dwukrotnie malowanych na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowanych w trakcie wznoszenia ścian;

  - licowaniu ścian płytkami terakotowymi;

  - dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania;

  - montażu nowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniach;

  - montażu kranów ze złączką w pom. WC;

  - wymianie armatury WC wraz z montażem pochwytów dla osób niepełnosprawnych w WC;

  - przebudowie instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z montażem nowych baterii;

  - wykonaniu badania kominów i podłączeniu do istniejącego komina lub wykonaniu wywietrzników w dachu z rur spiro;

  - montażu  przepierzeń w WC męskim;

  - rozebraniu podsufitek – sufitów podwieszanych metalowych;

  - wykonaniu sufitów podwieszonych jednowarstwowych na ruszcie metalowym;

  - wykonaniu gładzi gipsowych gr. 3 mm jednowarstwowo na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 ;

  - dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem;

  - wywozie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km;

  - utylizacji gruzu.

Szczegółowe informacje określone zostały w przedmiarze robót. Budynek, w którym znajduje się toaleta publiczna wpisany jest do rejestru zabytków, nad którym czuwa Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu. Wszelkie prace muszą uwzględniać Decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu  nr ZN/229/2018.

# W celu opracowania oferty niezbędna jest wizja lokalna na obiekcie – wszelkich informacji udzieli Pan Maciej Signerski, tel. 56 46 256 54.