MORiW:23.230.2300.6.2021																					Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  konserwacja i pielęgnacja nawierzchni trawiastej boisk dla „Olimpia Grudziądz S.A.” na Stadionie Centralnym i obiekcie przy ul. Słowackiego w Grudziądzu.

Zakres prac obejmuje: wertykulację płyty boiska, aerację aktywną, piaskowanie z wczesaniem piasku, dosiew mieszanek nasion traw, opryski chemiczne (odchwaszczanie, odgrzybiane) w 2021 roku.

Specyfikacja wykonywania zabiegów

- Areacja aktywna płyty boiska kołkiem pełnym – zmniejsza naprężenie powierzchni i pozwala na penetrację powietrza, wody, nawozu i nasion do strefy korzeniowej.

- Piaskowanie –  równomierne rozprowadzanie piasku na powierzchni płyty boiska.

- Wertykulacja aktywna płyty boiska  - usunięcie materii organicznej i nacięcie darni.

- Dosiew szczelinowy – równomierne umieszczenie nasion traw w wykonanych szczelinach na murawie.

- Oprysk przeciwgrzybiczny płyty boiska – ochrona murawy przed chorobami grzybowymi.

- Oprysk przeciw chwastom płyty boiska – zwalczanie roślinności konkurencyjnej za pomocą środków chemicznych zwalczających rośliny dwuliścienne.

- Wczesywanie – równomierne rozprowadzenie piasku do powstałych otworów po zabiegu aeracji.

- Wyczesanie aktywne płyty boiska – usunięcie z murawy obumarłych części roślin oraz zanieczyszczeń

Wszystkie prace muszą być wykonane maszynami do profesjonalnej pielęgnacji muraw sportowych, a ciągniki z nimi związane muszą posiadać ogumienie trawnikowe.

Łącznie na obu boiskach wykonanych będzie 27 zabiegów. Wykonawca w ofercie wskaże osobną cenę brutto za każdy zabieg. Ilość zabiegów może ulec zmianie (mniejsza ilość) jeśli okaże się, że ze względu na dobrą kondycję murawy nie są konieczne. Decyzja o tym, czy dany zabieg z harmonogramu będzie wykonany czy nie, podejmowana będzie indywidualnie. Zamawiający w  ramach kryterium oceny ofert przyzna punkty za czynności dodatkowe zaproponowane przez Wykonawcę np. opróżnienie instalacji nawadniającej po sezonie, konserwacja zraszaczy, ustawienie ich do odpowiedniego poziomu itp.

Wykonawca musi wykazać posiadanie następującego, specjalistycznego sprzętu:

- Traktor z oponami trawiastymi o masie nie większej niż 1700 kg, wyposażony w hydrauliczny napęd jak i tempomat, co pozwala na precyzyjne wykonanie zabiegu i dopasowanie prędkości roboczej.

- Piaskarka z rozrzutnikiem talerzowym na bazie przyczepy o masie nie większej niż 500 kg, wykorzystująca system hydrauliczny ciągnika jako napęd taśmy transportującej mokry lub suchy materiał do aplikatora z podwójnymi dyskami. Szerokość robocza od 2 do 12 m,  pojemność zbiornika nie większa niż 1,2 m3.

- Siewnik szczelinowy z dyskami umieszczonymi w odstępie maksymalnie do 7,5 cm, nacinającymi glebę na głębokość od 0,5 cm do 2 cm (w zależności od ustawienia). Szerokość robocza do 120 cm i wadze do 900 kg.

- Opryskiwacz zawieszany z rozdzielaczem stałociśnieniowym o szerokości roboczej min. 10m, maszyna winna posiadać mieszadło hydrauliczne, które zapewnia utrzymanie jednakowego stężenia cieczy roboczej, pojemność zbiornika to max. 300 litrów, maksymalna masa opryskiwacza (przy pustym zbiorniku) to 150 kg.

- Aerator o szerokości roboczej minimum 170 cm, wykonujący otwory na głębokość od 12 cm do 15 cm, odstępy między otworami nie większe niż 60 mm, maksymalna masa maszyny do 600 kg, maszyna powinna posiadać opcje regulacji kąta wprowadzania szpil 90 o – 75 o .  Maksymalna wydajność pracy 7200m2/h.

- Wertylulator/skaryfikator/kosiarka, maszyna w pełni napędzana przez WOM. Szerokość robocza maszyny min. 160 cm. Wycięty materiał deponowany jest do zbiornika o pojemności 900ml. Głębokość robocza to 1-5 cm, odstępy między nożami to 30 mm.

- Szczotka aktywna to urządzenie wczesujące mocowanie na zaczep transportowy, zbudowane z dwóch szczotek, które obracają się w stronę przeciwną do kierunku jazdy, piasek jest efektywnie wczesywany w murawę lub do otworów aeracji, szczotki mogą być ustawione pod skosem w stosunku do kierunku jazdy co eliminuje zbieranie się piasku przy obu krawędziach, maksymalna waga maszyny do 200 kg.

- Zamiatarka mocowana na zaczep transportowy do ciągnika. Wał szczotki wyposażony w cztery listwy zamiatające, które mogą być dostosowane do konkretnych celów. Konstrukcja umożliwiająca powstanie silnego prądu powietrza, który przenosi zebrany materiał do pojemnika. Dźwignia pozwalająca na łatwe opróżnianie pojemnika z pozyskanego materiału. Szerokość robocza minimum 150 cm o pojemności zbiornika minimum 120 kg z regulacją głębokości pracy.

Piasek, środki ochrony roślin oraz nasiona traw zapewnia Zamawiający.

Wykonawca załączy do oferty referencje na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych potwierdzających, że prace zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki:

- na boiskach Ekstraklasy – min. 1 szt.

- na boiskach I Ligii – min. 1 szt.

- na boiskach II Ligi – min. 1 szt.

- na innych obiektach sportowych – min. 3 szt.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Obiektu Pan Piotr Nowiński, tel. 606-214-901.